Smart-Home-Guard
技术报告

端侧智能居家安全告警系统 | 初赛提交材料草稿

说明：本文档已包含核心技术路线和材料结构，实物图、Aurora 调试截图、最终 256 模型 60 秒验收日志需由现场测试后补充。

# 1. 设计目标

Smart-Home-Guard 面向居家安全场景，在 SmartSens FlyingChip A1 平台完成端侧目标检测、危险区判断、OSD 显示与 GPIO 声光报警。设计重点是现场可运行、结果可验证、参数可配置、异常可恢复。

| 目标项 | 实现说明 | 评分关联 |
| --- | --- | --- |
| 核心功能 | person/dog/cat 进入危险区触发告警 | 功能目标完成度 |
| 可视化 | 检测框、危险区、ALERT 位图分图层 OSD 输出 | 功能覆盖与可验证性 |
| 配置性 | PC 上位机通过串口快照绘制危险区并下发 | 复现性与工程深度 |
| 性能 | 60 秒输出 FPS、R、P95 延迟和评分估算 | 应用性能评估 |
| 鲁棒性 | 摄像头、数据、推理、资源异常均有日志和降级策略 | 异常处理 |

# 2. 系统架构

系统由板端主程序、AI 检测模型、OSD/GPIO 外设控制、UART 配置通道和 PC 上位机组成。PC 端只负责配置危险区，正式检测在板端独立完成。

| 模块 | 文件/目录 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 板端主程序 | ssne_ai_yolo_coco/demo_yolo_coco.cpp | 取流、检测、区域判断、日志和异常处理 |
| 检测器 | ssne_ai_yolo_coco/src/coco_detector.cpp | Head6 输出解析、DFL 解码、NMS |
| OSD 工具 | ssne_ai_yolo_coco/src/utils.cpp | 检测框、危险区、ALERT 位图显示 |
| 报警控制 | ssne_ai_yolo_coco/src/gpio_alarm_controller.cpp | LED/蜂鸣器 GPIO 控制 |
| 上位机 | pc_controller/zone_controller.py | 串口快照、危险区绘制和下发 |

# 3. 实现思路

检测结果在 1440x1080 crop 坐标中完成跟踪、类别过滤和危险区判断；只有在 OSD 显示和串口日志展示时才转换到 1920x1080 全图坐标。该策略避免了坐标系混用导致的误判。

# 3.1 检测后处理

模型输出 P3/P4/P5 三个尺度的 box/class head。板端执行 sigmoid、DFL softmax 期望、stride 恢复、坐标缩放和 NMS。历史问题中，人体框不完整的根因是 DFL ltrb 距离缺失 stride 乘法，当前已恢复 ltrb * stride_f。

# 3.2 危险区判断与显示边界

矩形危险区按中心点是否落入矩形判断；多边形危险区按 point-in-polygon 判断，使用真实多边形点集。当前正式演示中，多边形在 OSD 上显示为外接矩形，这是为了控制 OSD DMA buffer 和现场稳定性；该显示不改变告警判断结果。串口会输出 [ZONE] judgement=polygon display=bbox points=N 作为显式说明。

# 3.3 PC 配置流程

板端启动后等待串口命令。PC 端发送 SNAPSHOT 获取 Aurora 预览图，绘制危险区后发送 ZONE <json>，最后发送 START 进入正式检测。该方式不依赖网络，适合现场演示。

# 4. 功能实现情况

| 功能 | 当前状态 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 目标检测 | 已实现 person/dog/cat 检测与类别过滤 | Aurora 画面 + 串口 [DET] |
| 危险区告警 | 已实现矩形/多边形区域判断 | [ALARM] 与 OSD 红框 |
| OSD 显示 | 检测框、危险区、ALERT 图标 | Aurora 预览截图 |
| GPIO 报警 | LED/蜂鸣器联动 | 实物视频 |
| 串口配置 | SNAPSHOT/ZONE/START | PC 上位机截图 |
| 验收日志 | 60 秒 SUMMARY/COUNTS | 串口日志截图 |

# 5. 性能测试数据

最终性能必须使用 256 输入模型重新测试。建议记录至少 60 秒，保存完整串口日志和截图。

| 指标 | 日志字段 | 填写位置 |
| --- | --- | --- |
| 平均应用 FPS | [CHECK][SUMMARY] avg_app | 待补：最终 256 实测 |
| 实时性 R | R=avg_app/45 | 待补：最终 256 实测 |
| P95 延迟 | p95 / p95_T | 待补：最终 256 实测 |
| 稳定性 | stable=PASS/PASS_WITH_RECOVERY | 待补：最终 256 实测 |
| 异常计数 | cam/data/infer/resource warnings | 待补：最终 256 实测 |

# 6. 鲁棒性和异常处理

| 异常类别 | 检测方式 | 处理策略 |
| --- | --- | --- |
| 摄像头异常 | GetImage 失败计数 | 连续失败后重启 pipeline，输出 [CAM][ALARM] |
| 数据异常 | sensor tensor 空指针检查 | 连续异常后重启 pipeline，输出 [DATA][ALARM] |
| 推理异常 | 预处理/推理返回码 | 计数并跳过本轮 OSD，输出 [INFER][ALARM] |
| 资源异常 | 模型/LUT/bitmap/GPIO/UART 文件或初始化检查 | 检测可降级，输出 [RESOURCE][WARN/ALARM] |

# 7. 黑暗/强光轻量策略

系统从 UYVY 图像中抽样 Y 通道平均亮度 avg_luma。连续达到阈值后进入 LOW_LIGHT 或 BRIGHT 策略。低照下降置信度阈值以减少漏检，强光提高阈值以减少误检。该策略无需额外模型，适合端侧轻量部署。

| 策略 | 触发条件 | 参数变化 |
| --- | --- | --- |
| NORMAL | 40 <= avg_luma <= 210 | conf=0.30 |
| LOW_LIGHT | avg_luma < 40 且稳定采样 | conf=0.25 |
| BRIGHT | avg_luma > 210 且稳定采样 | conf=0.35 |

# 8. 模型说明与声明

正式模型文件名为 smart_guard_coco_256.m1model。检测模型采用 COCO 通用目标检测权重作为基线，经 Head6 输出适配、M1 模型转换、256x256 输入压缩，并结合 Aurora 现场画面完成阈值、危险区、低照/强光策略和端侧性能验证调优。

当前文档不声称已完成 Aurora 自采样再训练。如果赛题方强制要求自采样训练，应补充 Aurora 采集、标注、微调和对比评测材料。

# 9. 遇到的问题与优化方案

| 问题 | 定位 | 优化 |
| --- | --- | --- |
| 人体框不完整 | YOLOv8 DFL 解码缺少 stride | 恢复 ltrb * stride_f |
| 危险区误判 | crop 坐标和 OSD 坐标混用 | 判断保持 crop 坐标，显示前 x+240 |
| 日志/快照影响 FPS | 热路径 I/O 较重 | 降低运行态快照频率，后台编码 |
| 端侧 FPS 偏低 | 推理输入和后处理负载偏大 | 输入尺寸改为 256 |
| 现场光照变化 | 低照漏检、强光误检 | avg_luma 策略动态调阈值 |

# 10. 复现指南

将 smart_guard_coco_256.m1model 放入 /app_demo/app_assets/models/。

编译并部署 ssne_ai_yolo_coco，可使用 ssne_ai_yolo_coco/scripts/run.sh 启动。

PC 端修改 pc_controller/controller_config.json 中的 serial_port。

运行 pc_controller/run.bat，绘制危险区并按 S 发送。

板端进入正式检测后，保存串口日志和 Aurora 调试画面。

# 11. 待补材料清单

| 材料 | 用途 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| Aurora 调试画面截图 | 证明 OSD 和检测效果 | 待补 |
| 串口 60 秒 SUMMARY 截图 | 证明性能和稳定性 | 待补 |
| 实物接线图/报警视频帧 | 证明 GPIO 声光报警 | 待补 |
| 模型转换平台截图 | 证明模型转换流程 | 可选补充 |
| 最终技术数据压缩包目录截图 | 证明提交完整性 | 待补 |